作 業 說 明

一、計畫名稱：

「變更臺中市大平霧地區(霧峰區)都市計畫主要計畫(第一次通盤檢討) (第三階段)」案。

二、測定原因：

依據臺中市政府113年4月1日府授都計字第1130068509號函發布實施之「變更臺中市大平霧地區(霧峰區)都市計畫主要計畫(第一次通盤檢討) (第三階段)」案測定。

三、樁位數量表：

| 樁 別 | 樁 數 | 檢測樁位 | 石樁鋼片 | 鋼 標 | 虛 樁 | 廢除樁 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 中 心 樁 | 29 | 2 | 2 | 14 | 11 |  |
| # 區 界 樁 | 172 | 6 | 13 | 30 | 77 | 46 |
| # 邊 界 樁 | 1 |  |  | 1 |  |  |
| # 總 計 | 202 | 8 | 15 | 45 | 88 | 46 |

四、測定原則：

1.依據「都市計畫樁測定及管理辦法」之規定辦理。

2.配合「變更臺中市大平霧地區(霧峰區)都市計畫主要計畫(第一次通盤檢討) (第三階段)」案之都市計畫圖(TWD97)，求取新增或變更之樁位坐標，做為本案樁位新建及復補建作業測定之依據，並製作全區公告樁位成果圖，本案成果以S=1/1000展繪樁位公告成果圖。

五、控制測量：

- 經蒐集相關資料並至現場踏勘後，考量網形分佈之均勻性及點位現場保存良窳，及可涵蓋本計畫區之良好觀測網形，選擇採用臺中市政府地政局佈設之加密控制點3點及圖根點3點，作為檢(引)測之依據。

六、導線點佈設：

1.依上述控制測量檢測合格之點位，考量本測區範圍、面積、地形特性，原有成果可用性等因素後，以新設導線點方式施作，導線點共施測計12點，其導線平差計算均符合規範精度要求。

2.導線點網佈設形狀詳如「控制點及導線點分布網圖(TWD97)」。

3.導線點計算結果詳如「控制點及導線點坐標成果表(TWD97)」。

七、樁位聯測：

都市計畫樁聯測利用控制及導線點現場檢測中心樁8支相對關係及精度均符合都市計畫樁測定及管理辦法。

八、樁位埋設：

本次都市計畫樁新建及復建作業埋設樁位共計60支，樁位埋設係依『都市計畫樁測定及管理辦法』第26條及第27條規定辦理。

九、控制成果：

控制點及導線點坐標成果表(TWD97)：1頁

十、樁位成果：

1.都市計畫樁位坐標成果表(TWD97）：7頁

2.都市計畫樁位公告圖(TWD97)：1幅

3.都市計畫樁位成果圖(TWD97)：1幅